附件：

项目编号：HSFY-YXK-2026009

|  | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 内窥镜用异物钳(篮形） | - 套 | 产品型号：FG-12E-10EE4 - 功能:可与气管镜、食管镜、喉镜、输尿管镜及膀胱镜配套，供气管、消化道及泌尿道钳取异物用。 - 产品参数 - 头部材质：捏钛合金，记忆合金的网篮设计，异物取出后仍可保持原有形状。 - 头部结构：无头形，圆形的网篮头端设计，可减少手术过程中对组织的损伤 （3）直径：≤1.0mm （4）适用钳道：≥1.2mm （5）工作长度：1200mm （6）外鞘管材质：PTFE材质具有亲水作用，顺利通过狭窄部位。 （7）手柄形状：三环式手柄设计，使抓取异物操作更加简单有效 |
| - 2 | - 内窥镜用异物钳(篮形） | - 套 | 产品型号：FG-20E-15EE4 - 功能:可与气管镜、食管镜、喉镜、输尿管镜及膀胱镜配套，供气管、消化道及泌尿道钳取异物用。 - 产品参数 - 头部材质：捏钛合金，记忆合金的网篮设计，异物取出后仍可保持原有形状。 - 头部结构：无头形，圆形的网篮头端设计，可减少手术过程中对组织的损伤 （3）直径：≤1.7mm （4）适用钳道：≥2.2mm （5）工作长度：1200mm （6）外鞘管材质：PTFE材质具有亲水作用，顺利通过狭窄部位。 （7）手柄形状：三环式手柄设计，使抓取异物操作更加简单有效 |
| - 3 | - 内窥镜用异物钳 | - 套 | 产品型号：FG-20E-A4 1.功能:可与气管镜、食管镜、喉镜、输尿管镜及膀胱镜配套，供气管、消化道及泌尿道钳取异物用。 - 2.产品参数 - 头部材质：304不锈钢材质。 - 头部结构：长V字鳄口形，可减少手术过程牢固抓取异物不脱落，对组织的损伤 （3）直径：≤1.7mm （4）适用钳道：≥2.2mm （5）工作长度：1200mm （6）手柄形状：单环手柄设计，使抓取异物操作更加简单有效 |