附件：

项目编号：HSFY-YXK-2026031

| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 电动喷雾鼻腔冲洗器 | - 套 | 1.功能用途：清除细菌，过敏源与分泌物，缓解鼻炎、感冒及鼻塞症状，帮助恢复鼻腔健康。 2.产品参数： 序号; 技术; 参数. 1; 工作模式（档位）; 温和模式、脉冲模式；（双档位）. 2; 喷雾速率; a）温和档位≥8ml/min; b）脉冲档位≥4ml/min. 3; 液体仓容量; 25ml. 4; 残液量; ≤0.5ml. 5; 输出气体压力; a）温和档位60～120kPa（0.6～1.2bar）; b）脉冲档位60～120kPa（0.6～1.2bar）. 6; 雾化颗粒正态分布; MMAD范围：10μm＜粒径＜40μm，占比＞90%；. 7; 脉冲发生装置; 可输出频率为12～20次/秒的脉冲气流. 8; 电源条件; 内置额定电压3.7V的锂电池. 9; 液体仓装配方式; 磁吸式易拆装. 10; 废液收集仓; 外置式易拆装，完全隔离污染物. 11; 患儿自主呼吸模式; 支持、当患儿吸气时，结合设备的正压驱动系统，促使MMAD雾粒精准抵达窦口-鼻道复合体区域. |
| - 2 | - 鼻腔冲洗器 | - 套 | 1.功能用途：与电动喷雾鼻腔冲洗器配套使用，可避免交叉感染。 2.产品参数： 序号; 品名; 规格; 数量. 1; 主机; 内置正压驱动系统、脉冲发生装置; 1台. 2; 控制软件; 鼻腔清洗器控制程序V1.0（内置嵌入式）; 1套. 3; 液体仓; ABS/25ml; 1个. 4; 雾化冲洗套件; 吸水管、喷嘴、废液收集仓; 1套. 5; 使用说明书; 中文; 1份. 6; 电源充电线; USB/TYPE-C; 1条. |