采购内容和技术要求

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026040。本项目预算金额为80000元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。

- 采购内容和技术要求

# （一）医疗设备参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价（预算单价）（元） | 最高限价（预算总价）（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能脉诊仪器 | 1 | 40000 | 40000 | 1)传感器类型：压阻式传感器; 2)探头最大行程：≥45mm; 3)外加力学量范围：0～300g，分辨率≤0.1g，误差≤10%，最大压强≤80kPa; 4)脉压测量范围：0～80g，分辨率≤0.035 克，误差≤10%; 5)脉率测量范围：40 次/分钟～200 次/分钟，分辨率≤1 次/分钟，误差≤2 次/分钟； 6)传感器与手腕接触面直径： 8～10mm； 7)内置锂电池容量：≥5000mAh； 8)脉搏数据收集、处理、解读等功能 9）配套技术软件： a主要由脉搏压力传感器、脉图采集界面、脉象处理单元和系统客户端组成。 b支持硬件和软件两种操作方式进行定关、测脉，支持区分左右手。 c支持根据脉象测量结果进行八纲辨证分析，具备脉位、脉率、脉力、流利度、紧张度、均匀度等多维度脉象识别功能。 d支持根据脉象测量结果,生成可视化数据，并在检测报告里呈现脉诊结果，提供个体化中医养生调养方案建议，包括穴位保健、饮食建议、运动生活指导等。 e具有多维度数据管理功能，支持对测量结果数据进行统计分析，并以图表显示。 f支持连接电脑，硬件可以运行通用软件和配套脉诊仪软件。 10）由供货商承担与我院CIS系统连接的接口费用，专用软件免费安装 |
| 2 | 舌诊仪 | 1 | 40000 | 40000 | 1.舌面图像处理分析 ：支持舌色、舌形 、苔质、 苔色、面色等多维度特征数据实时提取。 2.问卷测评：舌面象采集后，支持问卷方式进行体质测评，准确定位患者的体质健康状况。 3.患者信息管理：包括姓名、手机号、性别、年龄、身份证号等信息录入。 4.舌面诊报告生成：包含体质辨识、八纲辨证、健康评估、理疗保健、饮食建议、运动生活建议等多维度内容展示。 5.历史报告查询：包括用户姓名、测量时间、手机号、舌象结果等历史数据查询。 6.图像分辨率：≥50p/mm 7.图像色差：≤20 8.图像相对畸变：不得超过±5% 9.设备为一体式。 10.由供货商承担与我院CIS系统连接的接口费用。 |
|  | 合计 |  |  | 80000 |  |