附件：

项目编号：HSFY-YXK-2026054

| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 玻璃量筒 | 个 | - 基础规格参数 - 标称容量：100 mL - 分度值：1mL - 总高度：260±10 mm - 筒身内径：30 mm - 底座直径：60 mm - 倾倒嘴：一体式斜口倾倒嘴，引流不挂液 - 精度允差（国标GB/T 12804）：A级（实验室精准计量）：±0.50 mL - 材质与结构 - 1. 筒身材质：高硼硅3.3玻璃，耐酸碱、耐高温，耐受温差≤120℃ - 2. 底座：实心玻璃底座，放置稳定不易倾倒 - 3. 刻度标识：耐蚀刻红色环形刻度线，数字清晰，耐有机溶剂擦拭不掉标 - 4. 筒口：带导流倾倒嘴，转移液体无挂壁残留； - 适用与使用参数 - 适用温度：常温20℃（校准基准温度），短时耐热≤150℃，禁止明火直接加热 - 用途：实验室粗略量取液体试剂，如甲醇、冰醋酸、生理盐水等 - 存储：直立存放，避免磕碰，禁止叠加堆放 - 五、标识信息：筒身永久刻印：容量100mL、分度值、精度等级等 |