采购内容和技术要求

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026058。本项目预算金额为24300元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。

- 采购内容和技术要求

# （一）医疗设备参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价（预算单价）（元） | 最高限价（预算总价）（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式冷藏箱 | 2 | 3500 | 7000 | 1、容积：≥8L 2、工作室尺寸(mm)长*宽*高：约295*167*168 3、外部尺寸(mm)长*宽*高：约335*225*205 4、可存放血袋数量(200ml)：≥10袋 5、保温时间：在外温度+43°C以下，箱内温度2-8°C可维持24小时以上 6、产品配置：冷藏箱*1、蓄晶冰盒400ml*4、数显温度计*1、打印机*1台 |
| 2 | 智能混匀仪 | 1 | 5000 | 5000 | - 转速：100~200r/min - 转速精度：100r±2r/min - 定时范围：0~99min 4、时间精度：±1s/min 5、输入功率：40VA 6、偏心回转直径：22mm 7、定时设置批次：1~4(循环式) 8、有透明防护盖 9、5寸液晶触摸屏 - 提供计量检测报告 - 电源电压：AC220V 50HZ - 提供计量检测报告 |
| 3 | 温度计 | 30 | 50 | 1500 | 1、测量量程 -30℃ ～ +100℃ 2、测温介质 红色染色酒精 3、分度值 1℃（常规），可选0.5℃ 4、允许误差 -30～0℃：±2℃；0～100℃：±1℃ 5、外壳材质 高硼硅玻璃 6、备注 酒精沸点78℃，该量程到100℃属于理论量程，实际不能长时间超过78℃，温度超过78℃内部酒精汽化，会造成温度计损坏、读数失效 适用场景 实验室、水浴、常温环境测温，不适合持续高于78℃工况 7、温度计需要可悬挂于冰箱内 |
| 4 | 温度计 | 4 | 50 | 200 | 1、测量量程 -100℃ ～ +50℃ 2、测温介质 红色染色酒精 3、标准分度值 1℃ 4、可选分度值 0.5℃（高精度款） 5、测温允许误差 -100℃～-20℃：±2-20℃～+50℃：±1℃ 6、外壳材质 高硼硅透明玻璃 7、适用测温环境 低温环境、冷库、实验室低温实验、冷冻设备检测 8、产品特性 耐超低温、无毒安全、读数清晰；不可测量50℃以上高温 9、温度计需要可悬挂于冰箱内 |
| 5 | 医用冰箱 | 1 | 6000 | 6000 | 1、容积：210L 2、外形：550*560*1700（长宽高） 3、温度：冷藏2~8℃；冷冻：-10~26℃，双温独立控温，双循环 4、节能、省电、噪音低 5、温、湿度电子显示屏 6、万向脚轮 7、内部结构：冷藏3层搁架+1个隔框；冷冻至少2个抽屉或搁架 |
| 6 | 医用检查灯 | 1 | 1600 | 1600 | 1. 亮度：用于阴道、宫颈检查，需要足够亮度。 2. 显色：妇科检查需要准确分辨宫颈、银道黏膜等色泽。 3. 色温：不易造成视觉疲劳。 4. 光斑直径：能覆盖整个检查视野。 5. 温升控制：冷光源，长时间检查不发烫。 6. 光源寿命：采用寿命上的LED灯。 7. 移动方式：落地式、带脚轮、带刹车。 8. 稳定性：支架选择底座稳定的不锈钢或者铝合金材质。 9. 调节于灵活性：灯臂支持多角度、大范围灵活多角度调节 |
| 7 | 指夹式脉搏血氧仪 | 10 | 300 | 3000 | 无创实时监测动脉血氧饱和度(SpO₂) 和脉搏率(PR)，快速评估人体末梢氧合情况，判断有无缺氧。 |
|  | 合计 |  |  | 24300 |  |