附件：

项目编号：HSFY-YXK-2026078

| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 光固化复合树脂 | 盒 | 1、产品型号：P60 2、颜色：A2、A3 3、弯曲强度(FS)：150-180 MPa 4、压缩强度：350-400 MPa 5、拉伸强度：约80-100 MPa 6、表面硬度：维氏硬度80-90，高于Z350，耐磨耗率低 7、剪切粘接强度：25-35 MPa，与牙体粘接牢固，微渗漏少 |
| - 2 | 流动树脂 | 支 | - 型号：F02 - 流动性：低流动（约2 mm/1 min） - 颜色：A1、A2 - 适应症：楔缺、颈部/根面微创、浅窝洞、衬层/垫底 - 关键性能：持续氟释放/再充、高X线阻射、固化前后无色差、韧性与牙本质弹性模量接近，应力缓冲好 - 类型：低流动注射型复合树脂（含氟，S-PRG填料） |
| - 3 | 流动树脂 | 支 | - 型号：F00 - 颜色：A1、A2 - 流动性：≈0 mm/min（“零流动”） - 抗压强度：350 MPa - 填料：纳米混合，抛光更优 - 离子释放：（F⁻、Na⁺、Al³⁺等），抑龋与再矿化更强 - 固化深度/操作：建议≤2 mm分层；光固化灯需广谱、软启动、光衰小 - 适应症：楔状缺损、牙颈部/邻面微创、垫底/洞衬 |