采购内容和技术要求

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026079。本项目预算金额为45000元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。

- 采购内容和技术要求

# （一）医疗设备参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价（预算单价）（元） | 最高限价（预算总价）（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热恒温培养箱 | 1 | 10000 | 10000 | 1、5吋全彩触摸屏，温度、时间、段数、周期、公历时间等参数实时显示，同时可显示当前设备报警信息和运行异常； 2、参数设定：1条定值程序+5条编程程序（30段99周期），温度、时间、段数、周期等参数设定后可直接保存； 3、数据管理：USB存储系统，≥100万数据记录， 4、具有超温报警、超温停机保护、传感器故障报警、过载保护、漏电保护、断电功能 5、技术参数： 控温范围：RT+5～100℃ 升温时间（60℃）：≤15min 温度均匀性（37℃）：±0.5℃ 温度波动度（37℃）：±0.2℃ 30S恢复时间（60℃）：±10min 额定功率（W）：约1000 内胆尺寸(mm)：约720×530×745 外形尺寸(mm)：约885×788×932 载物托架：≥3块 具有≥1个USB接口。 |
| 2 | 医用冷藏冷冻箱 | 1 | 35000 | 35000 | - 温度范围：冷藏2~8℃+冷冻-10~-40℃ - 总容积：≥450L(冷藏≥295L+冷冻≥155L)，三层钢丝搁架+三个ABS抽屉 - 制冷速度-40℃降温≤2小时 - ≥72小时断电报警 - 智能控制：数字显示+手动调节 - 具备外接接口。 |
|  | 合计 |  |  | 45000 |  |